# ZAŁĄCZNIK  I

GGB – Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geotechniczne i Budowlane

53-631 Wrocław, ul. Poznańska 37/3

tel./fax (071) 355-03-78

e-mail: ggb@poczta.onet.pl;  ggb@o2.pl

## ANALIZA WODY

TEMAT: 	Opinia geotechniczna dla projektowanej Al. Stabłowickiej i Osi Inkubacji II

NR OTWORU:	3			GŁĘB. POBRANIA:	1,0 m poniżej pow. terenu

| Rodzaj oznaczenia | Wynik | Rodzaj oznaczenia | Wynik |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Próbka nie filtrowana Wygląd - opisowo - barwa - mętność - zapach Zawartość zawiesiny II. Próba filtrowana Odczyn PH Zasadowość - wobec fenoloftaleiny „p” - wobec metyloranżu „n” Zawartość CO2 wolnego Zawartość CO2 agresywnego Zawartość CO2 związanego Twardość całkowita Twardość węglanowa Twardość niewęglanowa Utlenialność (zuż. KMnO4) Zawartość H2S Zawartość S2O2 | bez osadu bez barwy czysta roślinny ...................... mg/l 7,00 nw mval/l 3,7 mval/l 17,0 mg/l 19,9 mg/l 74,8 mg/l 24,4 on 9,3 on 16,7 on ...................... mg/l nw mg/l ...................... mg/l | Kationy Wapń (Ca”) Magnez (Mg”) Żelazo (Fe”’) Mangan (Mn”) Sód i Potas (Na+K’) Aniony Kwaśne węglany (HCO2’) Siarczany (SO4”) Chlorki (Cl’) Krzemiany (SiO2”) ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. Pozostałość po odparowaniu Pozostałość po prażeniu Strata podczas prażenia | 98,6 mg/l 32,9 mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l 43,3 mg/l 0,007 mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l 555 mg/l 492 mg/l 72 mg/l |

WNIOSEK: 	pobrana próba wody według PN-80/B-01800 wykazuje cechy słabej agresywności 		węglanowej i ługującej w stosunku do betonu.

# ZAŁĄCZNIK  II

GGB – Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geotechniczne i Budowlane

53-631 Wrocław, ul. Poznańska 37/3

tel./fax (071) 355-03-78

e-mail: ggb@poczta.onet.pl;  ggb@o2.pl

## ANALIZA WODY

TEMAT: 	Opinia geotechniczna dla projektowanej Al. Stabłowickiej i Osi Inkubacji II

NR OTWORU:	23			GŁĘB. POBRANIA:	0,9 m poniżej pow. terenu

| Rodzaj oznaczenia | Wynik | Rodzaj oznaczenia | Wynik |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Próbka nie filtrowana Wygląd - opisowo - barwa - mętność - zapach Zawartość zawiesiny II. Próba filtrowana Odczyn PH Zasadowość - wobec fenoloftaleiny „p” - wobec metyloranżu „n” Zawartość CO2 wolnego Zawartość CO2 agresywnego Zawartość CO2 związanego Twardość całkowita Twardość węglanowa Twardość niewęglanowa Utlenialność (zuż. KMnO4) Zawartość H2S Zawartość S2O2 | bez osadu bez barwy czysta roślinny ...................... mg/l 6,83 nw mval/l 3,8 mval/l 16,9 mg/l 18,3 mg/l 71,9 mg/l 25,7 on 8,0 on 13,9 on ...................... mg/l nw mg/l ...................... mg/l | Kationy Wapń (Ca”) Magnez (Mg”) Żelazo (Fe”’) Mangan (Mn”) Sód i Potas (Na+K’) Aniony Kwaśne węglany (HCO2’) Siarczany (SO4”) Chlorki (Cl’) Krzemiany (SiO2”) ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. Pozostałość po odparowaniu Pozostałość po prażeniu Strata podczas prażenia | 98,9 mg/l 34,6 mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l 43,7 mg/l 0,001 mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l 556 mg/l 492 mg/l 73 mg/l |

WNIOSEK: 	pobrana próba wody według PN-80/B-01800 wykazuje cechy słabej agresywności 		węglanowej i ługującej w stosunku do betonu.

# ZAŁĄCZNIK  III

GGB – Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geotechniczne i Budowlane

53-631 Wrocław, ul. Poznańska 37/3

tel./fax (071) 355-03-78

e-mail: ggb@poczta.onet.pl;  ggb@o2.pl

## ANALIZA WODY

TEMAT: 	Opinia geotechniczna dla projektowanej Al. Stabłowickiej i Osi Inkubacji II

NR OTWORU:	30			GŁĘB. POBRANIA:	0,9 m poniżej pow. terenu

| Rodzaj oznaczenia | Wynik | Rodzaj oznaczenia | Wynik |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Próbka nie filtrowana Wygląd - opisowo - barwa - mętność - zapach Zawartość zawiesiny II. Próba filtrowana Odczyn PH Zasadowość - wobec fenoloftaleiny „p” - wobec metyloranżu „n” Zawartość CO2 wolnego Zawartość CO2 agresywnego Zawartość CO2 związanego Twardość całkowita Twardość węglanowa Twardość niewęglanowa Utlenialność (zuż. KMnO4) Zawartość H2S Zawartość S2O2 | bez osadu bez barwy czysta roślinny ...................... mg/l 7,20 nw mval/l 3,3 mval/l 17,0 mg/l 18,1 mg/l 71,9 mg/l 25,9 on 8,9 on 13,8 on ...................... mg/l nw mg/l ...................... mg/l | Kationy Wapń (Ca”) Magnez (Mg”) Żelazo (Fe”’) Mangan (Mn”) Sód i Potas (Na+K’) Aniony Kwaśne węglany (HCO2’) Siarczany (SO4”) Chlorki (Cl’) Krzemiany (SiO2”) ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. Pozostałość po odparowaniu Pozostałość po prażeniu Strata podczas prażenia | 99,5 mg/l 35,1 mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l 45,5 mg/l 0,001 mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l 556 mg/l 492 mg/l 73 mg/l |

WNIOSEK: 	pobrana próba wody według PN-80/B-01800 wykazuje cechy słabej agresywności 		węglanowej i ługującej w stosunku do betonu.

# ZAŁĄCZNIK  IV

GGB – Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geotechniczne i Budowlane

53-631 Wrocław, ul. Poznańska 37/3

tel./fax (071) 355-03-78

e-mail: ggb@poczta.onet.pl;  ggb@o2.pl

## ANALIZA WODY

TEMAT: 	Opinia geotechniczna dla projektowanej Al. Stabłowickiej i Osi Inkubacji II

NR OTWORU:	44			GŁĘB. POBRANIA:	0,8 m poniżej pow. terenu

| Rodzaj oznaczenia | Wynik | Rodzaj oznaczenia | Wynik |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Próbka nie filtrowana Wygląd - opisowo - barwa - mętność - zapach Zawartość zawiesiny II. Próba filtrowana Odczyn PH Zasadowość - wobec fenoloftaleiny „p” - wobec metyloranżu „n” Zawartość CO2 wolnego Zawartość CO2 agresywnego Zawartość CO2 związanego Twardość całkowita Twardość węglanowa Twardość niewęglanowa Utlenialność (zuż. KMnO4) Zawartość H2S Zawartość S2O2 | bez osadu bez barwy czysta roślinny ...................... mg/l 6,67 nw mval/l 3,3 mval/l 17,0 mg/l 18,1 mg/l 71,7 mg/l 25,9 on 8,1 on 14,0 on ...................... mg/l nw mg/l ...................... mg/l | Kationy Wapń (Ca”) Magnez (Mg”) Żelazo (Fe”’) Mangan (Mn”) Sód i Potas (Na+K’) Aniony Kwaśne węglany (HCO2’) Siarczany (SO4”) Chlorki (Cl’) Krzemiany (SiO2”) ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. Pozostałość po odparowaniu Pozostałość po prażeniu Strata podczas prażenia | 99,3 mg/l 33,87 mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l 43,7 mg/l 0,001 mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l 556 mg/l 492 mg/l 73 mg/l |

WNIOSEK: 	pobrana próba wody według PN-80/B-01800 wykazuje cechy słabej agresywności 		węglanowej i ługującej w stosunku do betonu.

# ZAŁĄCZNIK  V

GGB – Przedsiębiorstwo Geologiczno-Geotechniczne i Budowlane

53-631 Wrocław, ul. Poznańska 37/3

tel./fax (071) 355-03-78

e-mail: ggb@poczta.onet.pl;  ggb@o2.pl

## ANALIZA WODY

TEMAT: 	Opinia geotechniczna dla projektowanej Al. Stabłowickiej i Osi Inkubacji II

NR OTWORU:	57			GŁĘB. POBRANIA:	1,1 m poniżej pow. terenu

| Rodzaj oznaczenia | Wynik | Rodzaj oznaczenia | Wynik |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Próbka nie filtrowana Wygląd - opisowo - barwa - mętność - zapach Zawartość zawiesiny II. Próba filtrowana Odczyn PH Zasadowość - wobec fenoloftaleiny „p” - wobec metyloranżu „n” Zawartość CO2 wolnego Zawartość CO2 agresywnego Zawartość CO2 związanego Twardość całkowita Twardość węglanowa Twardość niewęglanowa Utlenialność (zuż. KMnO4) Zawartość H2S Zawartość S2O2 | bez osadu bez barwy czysta roślinny ...................... mg/l 6,9 nw mval/l 3,5 mval/l 17,3 mg/l 19,5 mg/l 75,2 mg/l 24,9 on 9,3 on 16,7 on ...................... mg/l nw mg/l ...................... mg/l | Kationy Wapń (Ca”) Magnez (Mg”) Żelazo (Fe”’) Mangan (Mn”) Sód i Potas (Na+K’) Aniony Kwaśne węglany (HCO2’) Siarczany (SO4”) Chlorki (Cl’) Krzemiany (SiO2”) ............................................. ............................................. ............................................. ............................................. Pozostałość po odparowaniu Pozostałość po prażeniu Strata podczas prażenia | 98,3 mg/l 33,7 mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l 41,7 mg/l 0,001 mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l ...................... mg/l 557 mg/l 490 mg/l 74 mg/l |

WNIOSEK: 	pobrana próba wody według PN-80/B-01800 wykazuje cechy słabej agresywności 		węglanowej i ługującej w stosunku do betonu.